附件2

云南省耿马县勐撒镇芒弄石场

矿山地质环境保护与土地复垦方案专家组评审意见

| 生产（建设）项目名称 |  | 云南省耿马县勐撒镇芒弄石场 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产（建设）单位名称 |  | 云南省耿马县勐撒镇芒弄石场 |  |
| 方案编制单位名称 |  | 云南环复地质矿业有限公司 |  |
| 项目用地面积（公顷） |  | 永久性建设用地 | 0公顷 |
|  |  | 损毁土地面积 | 5.6593公顷 |
| 生产规模（或投资规模） |  | 10万吨/年 |  |
| 服务年限（或建设期限） |  | 8.3年（2023年03月至2031年07月） |  |
| 专 家 评 审 结 论 | 2023年5月29日，受临沧市自然资源和规划局委托，云南地矿工程勘察集团有限公司在昆明市组织专家对云南环复地质矿业有限公司编制的《云南省耿马县勐撒镇芒弄石场矿山地质环境保护与土地复垦方案》进行了评审，与会专家在审阅报告、听取介绍和讨论的基础上，形成以下评审意见： 一、项目基本情况 耿马县勐撒镇芒弄石场隶属勐撒镇辖区管辖。矿区位于耿马县城北西20°方向，矿区地理坐标（2000国家大地坐标）：东经99°36′45.652″～99°36′53.878″，北纬23°49′04.721″～23°49′14.718″。采矿权范围面积缩减变更后为0.0682km2，设计开采标高变更为1535-1450m，生产规模为10万t/a。 二、矿山地质环境保护与恢复治理部分 （一）方案报告格式基本符合《云南省矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》的要求。按《指南》规定开展了野外调查工作，确定的评估范围基本符合要求。 （二）该矿山为变更矿山，属小型矿山，露天开采，评估区重要程度属重要区，矿山地质环境条件复杂；确定矿山环境影响评估精度为一级，符合现行技术规范规定。 （三）本方案对矿山开发利用方案、矿山生产现状、矿山地质环境保护与恢复治理现状和评估区地质环境条件进行了介绍，介绍较全面，可作为方案编制的基础。 （四）现状评估指出，评估区现状地质灾害发育BW1潜在不稳定边坡，危害程度及危险性中等；既有采矿活动对土地资源、地貌景观资源的影响及破坏严重，对含水层、水土环境破坏较轻。矿山地质环境现状影响程度划分为严重区（ⅰ）及较轻区（ⅲ）二级二区，基本反映了现状情况，分级分区较合理。 （五）预测评估认为，露采工程引发采帮边坡崩塌、滑坡可能性中等-大，露天采场、采矿设备及采矿人员遭受此危害及危险性中等-大。各场地及矿山道路运营遭受开挖边坡产生垮塌、滑坡的可能性较小，危害及危险性小-中等。堆料场、临时表土堆场运营引发石料、表土垮塌及滑坡，可能性中等，对下方场地及水塘、羊耿公路危害及危险性中等。今后沿用露天开采方式，采矿活动对含水层、水土环境破坏及影响较轻，对土地资源、地貌景观资源的影响严重。矿山建设适宜性为适宜性差。评估较客观，预测评估基本可信。 （六）本方案综合评估将评估区划分为矿山地质环境影响严重区（ⅰ）、较严重区（ⅱ）及较轻区（ⅲ）三级三区，分级分区基本合理；将评估区划分地质灾害危险性大区（Ⅰ）、中等区（Ⅱ）及小区（Ⅲ）三级三区，分级分区基本合理；将评估区划分为重点防治区（A）、次重点防治区（B）和一般防治区（C区），分级分区基本合理；方案编制年限为11.3年，适用年限为5年，符合相关规范。综合评估结论较客观。 （七）本方案制定的矿山地质环境保护与治理恢复方案包括工程措施、监测预警措施，措施设计有一定针对性和可实施性。 （八）矿山地质环境保护与治理恢复方案投资估算编制有据，计价计费基本合规，编制年限总费用约为58.40万元、适用年限总费用约为46.50万元，结果较合理。 三、土地复垦部分 （一）本土地复垦方案报告书编制格式符合要求，内容较为齐全；调查研究与数据处理方法正确，数据基本可信；提出的土地复垦工程措施和生物措施基本可行；复垦费用估（概）算依据较充分，测算基本合理，可作为指导企业开展土地复垦工作的依据。 （二）原则同意报告书中关于云南省耿马县勐撒镇芒弄石场项目损毁土地的预测和分析。本项目损毁土地方式主要有挖损、压占，复垦区范围内损毁土地总面积5.6593公顷，其中已损毁土地面积3.6018公顷，拟损毁土地面积2.0575公顷；复垦责任范围面积5.6593公顷，其中压占损毁2.2558公顷，挖损损毁3.4035公顷，地类为：旱地面积0.4853公顷，果园面积0.0792公顷，乔木林地面积0.4248公顷，其他草地面积0.1083公顷，采矿用地面积4.4644公顷，农村宅基地面积0.0973公顷。 （三）原则同意本项目制定的复垦目标和任务，土地复垦适宜性评价过程和结果基本可信。矿山土地复垦方案编制年限为11.3年（2023年06月至2034年10月），适用年限为5年（2023年06月至2028年06月）。规划复垦总面积4.3345公顷（已复垦0公顷），复垦后旱地1.7915 公顷，复垦乔木林地2.3552公顷，复垦农村道路 0.1190公顷，复垦沟渠0.0488公顷，复垦水工建筑用地0.0200公顷；保留采场边坡占地面积1.3248公顷，复垦率为76.59%。 （四）原则同意本报告书提出的预防控制措施和复垦措施。 预防控制措施：（1）各种生产建设活动应严格控制在矿权范围（征地范围线）内，做好土壤和植被的保护措施，施工过程中的固体废弃物要及时处理。（2）在排土场等场地率先修建拦挡措施、排水措施等，防止坡体失稳、水土流失，预防处理措施得当。（3）对露天采场及损毁严重区布设监测措施，监控点布设基本合理，方法得当。（4）在场地内增加绿地面积及营造周边防护林，改善和保护了项目区域内的生态环境。 工程技术措施：（1）场地复垦工程措施：场地停止使用后，清除建（构）筑垃圾，整理场地，覆土回填，土壤翻耕及培肥，修建灌溉设施。复垦为耕地合理可行。（2）露天采场复垦工程措施：土地平整，对复垦为耕地区域土壤翻耕及培肥，修建灌溉设施，复垦林地、草地区域栽植林木，林木抚育，撒播草籽。（3）复垦监测措施：对整个复垦过程的复垦措施、复垦效果等动态监测。 生物化学措施：（1）对于绿化新增的林地、草地，优选当地优势树种和草籽，进行科学种植和精心管理。（2）对林地进行适时管理，包括浇水、施肥、除草、除虫等，同时淘汰劣质树种。（3）土壤改良，采用绿肥法、酸碱中和法等方法，对复垦后的土层进行改良，提高土体有机质含量。 （五）原则同意报告书提出的土地复垦标准、工程设计及工程量测算。在具体实施过程中，要进一步加强并细化复垦工程设计，明确施工过程中的具体参数，增加方案的可操作性。 （六）原则同意土地复垦投资估（概）算测算结果。确定复垦工程静态总投资88.34万元；动态总投资为113.01万元；资金逐年预存，在5年内全部预存完毕。业主单位要根据复垦工作安排制定土地复垦计划，采取有效措施保障复垦费专款专用。费用不足的，要及时足额追加投资，确保土地复垦工作的顺利进行。 四、专家组强调事项 （一）矿山应严格按照开发利用方案设计进行自上而下分台开采，严格控制台阶边坡角和采场最终边坡角，严禁掏底式开采。 （二）露天采场终了边坡高陡，易发生滑坡、崩塌、落石，应加强监测，每天监测与巡查边坡上是否有拉张裂缝和不稳定岩土体，及时清理不稳定危岩体，消除隐患后才能进行开采。 （三）矿山应加强对堆料场边坡、表土堆场边坡进行监测，加强巡查。对堆料场边坡、表土堆场边坡进行支挡，并做好截排水工作。 （四）加强对冲沟的监测与巡查，发现地质灾害隐患及时采取工程措施治理。 （五）项目区位于G323羊耿线附近，矿山开采过程中应做好警示标志，加强对矿山开采边坡的动态监测及巡查，发现地质灾害隐患及时采取工程措施治理。 （六）本矿山地质环境保护与土地复垦难点一是采矿引起的矿山地质环境调整变化具有滞后性，现状和持续采矿期间及闭矿后数年内，矿山地质环境仍将调整变化，应适时开展矿山地质环境调整变化预测分析并据此实施各类工程措施时、空布置，避免或减轻因矿山地质环境变化对已实施各类工程措施损毁和不利影响。二是复垦区土壤质地、土壤肥力等性能需要缓慢重建，灌溉水源可靠性低，复垦工作需及时总结经验、持续改进、长期坚持，实现复垦目标。 （七）项目业主单位抓紧与项目所在地自然资源管理部门签订土地复垦资金监管协议，落实双方责任，明确土地复垦资金提取计划、开展土地复垦工作计划，并按要求定期向上级自然资源主管部门报告土地复垦资金提取使用和土地复垦实施情况，接受各级自然资源管理部门的监督和检查。 （八）如项目性质、生产规模、矿山设施位置、矿区范围或生产工艺、开采方式、开采矿种等发生重大变化以及申请延续、转让采矿权时“方案”时效性已过期的，需按相关规定和要求重新组织编报或修编矿山地质环境保护与土地复垦方案的，应及时报原审查单位审查并备案。 综上所述，《云南省耿马县勐撒镇芒弄石场矿山地质环境保护与土地复垦方案》的编制基本符合有关文件及技术规范、标准的要求，相关分析依据充分，结论基本准确，采取的预防措施、工程技术措施基本可行，投资估算结果基本准确，拟定的工作计划实施基本合理。专家组原则同意通过评审，请编制单位按专家组意见修改补充完善后，按规定程序上报备案。 |  |  |

云南省耿马县勐撒镇芒弄石场

矿山地质环境保护与土地复垦方案评审专家组名单

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周才辉 | 云南地矿工程勘察集团有限公司 | 高级工程师 |
| 2 | 潘峰 | 云南地矿工程勘察集团有限公司 | 高级工程师 |
| 3 | 尚利康 | 云南地矿工程勘察集团有限公司 | 高级工程师 |
| 4 | 屠水云 | 云南地矿工程勘察集团有限公司 | 正高级工程师 |
| 5 | 顾汉忠 | 云南地矿工程勘察集团有限公司 | 高级工程师 |