附件2

耿马云嵩矿业有限公司耿马县金华采石场

矿山地质环境保护与土地复垦方案专家组评审意见

| 生产（建设）项目名称 |  | 耿马县金华采石场 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产（建设）单位名称 |  | 耿马云嵩矿业有限公司 |  |
| 方案编制单位名称 |  | 昆明工程勘察公司 |  |
| 项目用地面积（公顷） |  | 永久性建设用地 | 0公顷 |
|  |  | 损毁土地面积 | 7.2852公顷 |
| 生产规模（或投资规模） |  | 10万吨/年 |  |
| 服务年限（或建设期限） |  | 9.2年（2022年06月-2031年09月） |  |
| 专 家 评 审 结 论 | 2022年7月19日，云南省矿山地质环境保护与土地复垦方案专家库专家对昆明工程勘察公司编制的“耿马云嵩矿业有限公司耿马县金华采石场矿山地质环境保护与土地复垦方案”进行了评审，与会专家在审阅报告、听取介绍和讨论的基础上，形成以下评审意见： 一、项目基本情况 耿马县金华采石场位于耿马县耿马镇大梁子村，矿区地理坐标（2000国家大地坐标）：东经99°22′53″～99°22′59″，北纬23°36′46″～23°36′53″，面积：0.0188km2，设计开采标高1485-1407m，生产规模为10万t/a。 二、矿山地质环境保护与恢复治理部分 （一）该矿山为变更矿山，属小型矿山。评估区地质环境条件复杂程度为复杂类型；矿山地质环境影响程度为严重；按一级开展矿山地质环境保护与治理恢复方案编制符合现行规定。 （二）本方案确定评估范围面积0.53平方公里，完成1：1000环境工程地质调查面积0.53平方公里，野外地质调查工作较翔实，能基本满足方案编制工作所需。方案编制工作程序合规，方案要件齐全。 （三）本方案对矿山开发利用方案、矿山生产现状、矿山地质环境保护与恢复治理现状和评估区地质环境条件进行了介绍，介绍较全面，可作为方案编制的基础。 （四）现状评估指出，评估区现状地质灾害发育BW1、BW2、BW3潜在不稳定边坡，危害程度及危险性中等；既有采矿活动对土地资源、地貌景观资源的影响及破坏较严重，对含水层、水土环境破坏较轻。矿山地质环境现状影响程度划分为较严重区（ⅱ）及较轻区（ⅲ）二级二区，基本反应了现状情况，分级分区较合理。 （五）预测评估认为，露采工程引发采帮边坡崩塌、顺层滑坡可能性中等，露天采场、采矿设备及采矿人员遭受此危害及危险性大。临时表土堆场、规划表土堆场引发表土滑坡、坡面泥石流的可能性中等，危害及危险性中等-大；堆料场引发石料垮塌、滑坡可能性较小，危害及危险性中等。今后沿用露天开采方式，采矿活动对含水层、水土环境破坏及影响较轻，对土地资源、地貌景观资源的影响较严重。矿山建设适宜性为适宜性差。评估较客观，预测评估基本可信。 （六）本方案将评估区划分为矿山地质环境影响严重区（ⅰ）、较严重区（ⅱ1、ⅱ2）及较轻区（ⅲ）三级四区，分级分区基本合理；将评估区划分地质灾害危险性大区（Ⅰ）、危险性中等区（Ⅱ1、Ⅱ2）及危险性小区（Ⅲ）三级四区，分级分区基本合理；将评估区划分为重点防治区（A）、次重点防治区（B1、B2）和一般防治区（C），分级分区基本合理；方案编制年限为12年，适用年限为5年，符合相关规范。综合评估结论较客观。 （七）本方案制定的矿山地质环境保护与治理恢复方案包括工程措施、监测预警措施，措施设计有一定针对性和可实施性。 （八）矿山地质环境保护与治理恢复方案投资估算编制有据，计价计费基本合规，编制年限总费用约为48.14万元、适用年限总费用约为30.64万元，结果较合理。 三、土地复垦部分 （一）本土地复垦方案报告书编制格式符合要求，提出的土地复垦工程措施和生物措施基本可行；复垦费用估算基本合理，可作为指导企业开展土地复垦工作的依据。 （二）原则同意报告书中关于耿马云嵩矿业有限公司耿马县金华采石场项目损毁土地的预测和分析。本项目损毁土地方式主要有挖损、压占，复垦区范围内损毁土地总面积7.2852公顷，其中已损毁土地面积6.5007公顷，拟损毁土地面积0.7845公顷；复垦责任范围面积7.2852公顷，其中压占损毁2.3625公顷，挖损损毁4.6266公顷，占用损毁0.2961公顷，地类为：旱地面积0.3386公顷，乔木林地面积1.6413公顷，采矿用地面积5.0143公顷，农村宅基地面积0.0550公顷，农村道路面积0.2360公顷。 （三）原则同意本项目制定的复垦目标和任务，土地复垦适宜性评价过程和结果基本可信。矿山土地复垦方案编制年限为12年（2022年7月～2034年7月），适用年限为5年（2022年7月～2027年7月）。规划复垦总面积6.9891公顷（已复垦0公顷），复垦后旱地1.7849公顷，复垦乔木林地2.8575公顷，复垦其他草地2.3467公顷；保留截排水沟、挡墙、已有道路占地面积0.2961公顷，复垦率为95.94%。 （四）原则同意本报告书提出的预防控制措施和复垦措施，但需进一步加强和完善相关措施，并应采取行之有效的预防措施防止滑坡和水土流失及新的土地损毁。 预防控制措施：（1）各种生产建设活动应严格控制在矿权范围内，做好土壤和植被的保护措施，施工过程中的固体废弃物要及时处理；（2）应严格按照开发利用方案分台放坡，合理地布置工作面及开采顺序，最大程度降低因矿山开采造成对地表土地的损毁；（3）在排土场、工业场地等场地应修建拦挡措施、排水措施等，防止坡体失稳、水土流失；（4）需对露天采场、不稳定边坡及损毁严重区布设监测点，对采区损毁土地进行监控；（5）在拟损毁区，需按照《土地复垦条例》等国家规定要求进行表土剥离和集中堆放；（6）按照国家绿色矿山开发建设要求，在各场地内需增加绿地面积，并做到边开发、边复垦，改善和保护项目区域内的生态环境。 工程技术措施：（1）各场地，在停止使用后，需清除建（构）筑及垃圾，整理场地，覆土回填，配套道路等设施，按照确定的复垦方向进行园地或植被恢复；（2）排土场和表土堆场在完成对露天采场底部及边坡区的客土后，进行植被恢复；（3）需对整个复垦过程的复垦措施、复垦效果进行动态监测。 生物化学措施：（1）对于绿化新增的林地，需按照林灌草结合、并按照生物多样性原则，优选当地具有经济价值的优势树种进行混交科学种植和精心管理；（2）需加强对林地的适时管护，包括苗木补种、防止病虫害、幼树保护等，同时淘汰劣质树种；（3）加强对复垦后的土壤改良，提高土体有机质含量。 （五）原则同意报告书提出的土地复垦标准、工程设计及工程量测算。在具体实施过程中，要进一步加强并细化复垦工程设计，明确施工过程中的具体参数，增加方案的可操作性。 （六）原则同意土地复垦投资估（概）算测算结果。确定复垦工程静态总投资88.96万元；动态总投资为108.99 万元；由于耿马云嵩矿业有限公司于2019年7月在专款专用账户上累计预存土地复垦费用55.32万元（详见附件），剩余需缴存复垦费用为53.67万元，本方案建议剩余资金逐年预存，在5年内全部预存完毕。业主单位要根据复垦工作安排制定土地复垦计划，采取有效措施保障复垦费专款专用。费用不足的，要及时足额追加投资，确保土地复垦工作的顺利进行。 四、专家组强调事项 （一）矿山应严格按照开发利用方案设计进行自上而下分台开采，严格控制台阶边坡角和采场最终边坡角；严禁掏底式开采，在开采中应及时对爆破开采形成的危岩体进行清理，避免危岩体发生滑坡或崩塌，危害作业人员及设备。 （二）矿山应加强对采场边坡、表土场边坡、道路边坡进行监测，加强巡查。 （三）该采场顺向坡易发生崩塌、落石，应加强监测； （四）本矿山地质环境保护与土地复垦难点一是采矿引起的矿山地质环境调整变化具有滞后性，现状和持续采矿期间及闭矿后数年内，矿山地质环境仍将调整变化，应适时开展矿山地质环境调整变化预测分析并据此实施各类工程措施时、空布置，避免或减轻因矿山地质环境变化对已实施各类工程措施损毁和不利影响。二是复垦区土壤质地、土壤肥力等性能需要缓慢重建，灌溉水源可靠性低，复垦工作需及时总结经验、持续改进、长期坚持，实现复垦目标。 （五）项目业主单位抓紧与项目所在地自然资源管理部门签订土地复垦资金监管协议，落实双方责任，明确土地复垦资金提取计划、开展土地复垦工作计划，并按要求定期向上级自然资源主管部门报告土地复垦资金提取使用和土地复垦实施情况，接受各级自然资源管理部门的监督和检查。 （六）如项目性质、生产规模、矿山设施位置、矿区范围或生产工艺、开采方式、开采矿种等发生重大变化以及申请延续、转让采矿权时“方案”时效性已过期的，需按相关规定和要求重新组织编报或修编矿山地质环境保护与土地复垦方案的，应及时报原审查单位审查并备案。 （七）矿山复垦责任范围内涉及基本农田，核实复垦区用地项目堆料场区域涉及基本农田，根据现场踏勘，该区域用地已损毁，经统计复垦区内基本农田面积为0.0480公顷，占复垦区比例0.66% ，土地权属耿马县耿马镇复兴村民委员会集体所有，本方案计划工作安排首年度立即对堆料场损毁基本农田区域进行复垦，后期复垦耕地措施标准不低于现有耕地质量标准。 综上所述，《耿马云嵩矿业有限公司耿马县金华采石场矿山地质环境保护与土地复垦方案》的编制基本符合有关文件及技术规范、标准的要求，相关分析依据充分，结论基本准确，采取的预防措施、工程技术措施基本可行，投资估算结果基本准确，拟定的工作计划实施基本合理。专家组原则同意通过评审，请编制单位按专家组意见修改补充完善后，按规定程序上报备案。 |  |  |

耿马云嵩矿业有限公司耿马县金华采石场

矿山地质环境保护与土地复垦方案评审专家组名单

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卢景丽 | 云南省国土资源厅国土规划整理中心 | 正高工 |
| 2 | 张建云 | 云南省地质环境监测院 | 高工 |
| 3 | 戴光旭 | 云南省地质灾害研究会 | 高级工程师 |
| 4 | 吴 霞 | 云南省林业调查规划院 | 正高工 |
| 5 | 付旻 | 云南城市规划建筑设计院（集团）有限公司 | 高级工程师 |